| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания | Общество с ограниченной ответственностью «Кадастр» ООО «Кадастр», тел: 8-8672-333-303, 89194285982 362025, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «А» http://www.kadastr15.ru, e-mail: info@kadastr15.ru ИНН - 1513044936, ОГРН - 1131513006437 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Том 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Руководитель проекта | Авлохов А.Р. |
| --- | --- |

Владикавказ, 2023

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| Руководитель проекта | А.Р. Авлохов |
| --- | --- |
| Инженер-картограф | П.В. Чернуцкая |
| Инженер | З.З. Кодзаева |
| Инженер | Л.Э. Халилова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |
| Том 1 | Положение о территориальном планировании |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |  |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |
|  | Карта функциональных зон поселения |  |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |
| Том 2 | Материалы по обоснованию в текстовой форме |  |
|  | Материалы по обоснованию в виде карт |  |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| № раздела | Наименование раздела | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий | 7 |
| 2 | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах | 9 |
| 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения | 12 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |  |
| 5 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |
| 6 | Карта функциональных зон поселения |  |
|  | Приложение |  |

Введение

Проект генерального плана Ирского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания разрабатывается с целью определения назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Задачами разработки проекта генерального плана Ирского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания являются:

– рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон с предложениями по размещению территорий жилищного строительства, промышленности и иных территорий;

– планирование размещения объектов местного значения в соответствии с полномочиями по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий, существенностью влияния на социально-экономическое развитие сельского поселения, в том числе размещение объектов, предусмотренных инвестиционными проектами;

– размещение на территории Ирского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания объектов федерального и регионального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания;

– развитие транспортной, инженерной, социальной и иных видов инфраструктур сельского поселения;

– повышение качества комфортности сельской среды;

– обеспечение улучшения состояния окружающей среды, сохранения и восстановления биологического разнообразия культурных ландшафтов сельского поселения;

– ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития сельского поселения;

– обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности Ирского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

– создание условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации их последствий.

Проект генерального плана Ирского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания разрабатывается на период с 2014 года до 2034 года.

Внесение изменений в Генеральный план Ирского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, утвержденный Решением Собрания представителей Ирского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания от 06.12.2013 № 6, осуществляется с целью отображения сведений о местоположении планируемых объектов в границах определенных генеральным планом функциональных зон.

### Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 360 мест Земельный участок 1,8 га | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливается | проектируемый |
| 2 | Детское образовательное учреждение | Вместимость 120 мест | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливается | реализован |
| 3 | Сельский клуб | Вместимость 482 места С библиотекой и помещениями для детской школы искусств | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливается | проектируемый |
| 4 | Спортивный зал | Общая площадь пола не менее 246 кв.м | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливается | реализуемый |
| 5 | Многофункциональная игровая площадка 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом | Общая площадь 800 кв.м | Зона специализированной общественной застройки | Не устанавливается | проектируемый |
| 6 | Спортивный объект планируемый (ул. Сталина) | Спортивно-оздоровительная площадка открытого типа площадью 1000 кв.м | Зона специализированной общественной застройки (планир.) | Не устанавливается | проектируемый |
| 7 | Парк | Территория площадью 5,5 га в восточной части с. Ир, ограниченная улицами Граничная, Ф.Кастро, Советская, | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | Не устанавливается | проектируемый |
| 8 | Парк | Территория площадью 1,3 га, прилегающая с востока к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами по ул. Интернациональная | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | Не устанавливается | проектируемый |
| 9.1 | Размещение и содержание мест захоронения (кладбища) | Площадь 5,8 га | Зона кладбищ | Санитарно-защитная зона кладбищ | проектируемый |
| 9.2 | Размещение и содержание мест захоронения (кладбища) | Площадь 1,8 га | Зона кладбищ | Санитарно-защитная зона кладбищ | проектируемый |
| 10 | Реконструкция водопроводной системы | протяженность 17,2 км | - | Определяется на стадии проектирования объекта | проектируемый |
| 11 | Канализационный коллектор на территории с. Ир | Канализационный коллектор протяженностью 34,8 км | - | Определяется на стадии проектирования объекта | проектируемый |
| 12 | Строительство (реконструкция) улиц: |  | - | Не устанавливается | проектируемый |
|  | О. Кошевого | протяженность 0,255 км | - |  |  |
|  | Гоголя | протяженность 0,12 км | - |  |  |
|  | Чапаева | протяженность 0,276 км | - |  |  |
|  | Набережная | протяженность 0,946 км | - |  |  |
|  | Интернациональная | протяженность 0,312 км | - |  |  |
| 13 | Реконструкция улиц: |  | - | Не устанавливается | проектируемый |
|  | Кочиева | V категория, 2 полосы движения, протяженность 0,785 км | - |  |  |
|  | Зангиева | V категория, 2 полосы движения, протяженность 0,82 км | - |  |  |
|  | Ф.Кастро | V категория, 2 полосы движения, протяженность 1,855 км | - |  |  |
|  | Терешковой | V категория, 2 полосы движения, протяженность 1,7 км | - |  |  |
|  | Дзержинского | V категория, 2 полосы движения, протяженность 0,715 км | - |  |  |
|  | Кутузова | V категория, 2 полосы движения, протяженность 0,75 км | - |  |  |
|  | Калинина | V категория, 2 полосы движения, протяженность 1,465 км | - |  |  |
|  | Степная | V категория, 2 полосы движения, протяженность 1,44 км | - |  |  |
|  | Куйбышева | V категория, 2 полосы движения, протяженность 0,6 км | - |  |  |
| 14 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, канализационный коллектор, ЛЭП, дороги) на территории проектируемой застройки по улицам Энергетиков, Восточная, Полевая | Протяженность 0,56 км | - | Не устанавливается | проектируемый |
| 15 | Инвестиционные площадки ООО «Эдельвейс» | Общая площадь 4 га | Производственная зона | Определяется на стадии проектирования объекта | проектируемый |

## Раздел 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов

| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Максимальная этажность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 223,63 | До 3 этажей включительно | Не размещаются | - |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 1,38 | От 5 до 8 этажей, включая мансардный | Не размещаются | - |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 5,03 | Не нормируется | Средняя общеобразовательная школа | местное |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 4,41 | Не нормируется | Детское образовательное учреждение Сельский клуб Спортивный зал Многофункциональная игровая площадка 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом Спортивный объект планируемый (ул. Сталина) | местное |
| 5 | Производственная зона | 29,11 | Не нормируется | Инвестиционные площадки ООО «Эдельвейс» | местное |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,77 | Не нормируется | Не размещаются | - |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,65 | Не нормируется | Не размещаются | - |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования | 68,90 | Не нормируется | Не размещаются | - |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 88,85 | Не нормируется | Не размещаются | - |
| 10 | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | 6,84 | Не нормируется | Парк 5,5 га Парк 1,3 га | местное |
| 11 | Зона кладбищ | 8,11 | Не нормируется | Кладбище 5,8 га Кладбище 1,8 га | местное |
| 12 | Зона озелененных территорий специального назначения | 6,14 | Не нормируется | Не размещаются | - |
| 13 | Зона режимных территорий | 0,35 | Не нормируется | Не размещаются | - |

## Раздел 3. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения

В состав Ирского сельского поселения Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания входит один сельский населенный пункт – село Ир, являющееся административным центром поселения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Графическое описание местоположения границ с. Ир приведено в составе Приложения к проекту генерального плана Ирского сельского поселения. Текстовое описание местоположения границ с. Ир не приводится.